| 应急预案编号： | YJ-HBRB2024001号 |
| --- | --- |
| 应急预案版本号： | 2024年第（1）版 |

湖北瑞博新材料科技有限公司

突发环境事件应急预案

[2024年版]

| 生产经营单位： | 湖北瑞博新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2024年3月 |

批 准 页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，建立健全湖北瑞博新材料科技有限公司环境安全应急体系，确保在发生突发环境事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大程度的减轻突发事件对环境造成的损失和危害，结合实际情况，制定本《湖北瑞博新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案经公司领导办公会议讨论通过，现批准发布，自发布之日起实施。

本公司所有部门均应严格遵守执行。全体职工要认真组织学习，定期组织演练，提出完善建议，不断修订预案，保持预案的针对性、实用性、科学性、有效性和应急救援能力，保证我厂生产安全稳定运行。

批准人：

年    月    日

湖北瑞博新材料科技有限公司突发环境事件风险评估报告、应急资源调查报告及应急预案编制情况说明

为了规范和加强湖北瑞博新材料科技有限公司对突发环境事件，进一步建立健全和完善应急预案体系。现将《预案》编制过程、重点内容、编制依据、使用范围、企业内部评审情况等涉及应急预案编制的相关情况做以下说明：

- 一、《预案》编制过程

（1）成立应急预案编制小组。

（2）识别项目风险源、环境风险及风险等级确认。

（3）对公司进行全面调查，收集相关资料，确定风险源点，并对风险源进行了分析，确定风险目标。

（4）针对事故类型，制定了现场处置方案。

- 二、概况及说明

湖北瑞博新材料科技有限公司位于赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋，企业主要经营电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

电子专用材料生产项目（以下简称“本项目”）位于赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋，本项目总投资2100万元，租赁总建筑面积5100平方米。主要包括：生产区域、成品区域、原料仓库、实验室、办公室等，并配套相关基础设施及环保设施，年产各类电子专用材料5000吨。

于2023年12月25日取得咸宁市生态环境局《关于湖北瑞博新材料科技有限公司电子专用材料生产项目环境影响报告书审批意见的函》（咸环审【2023】29号），并于2024年1月开始完善装修及设备安装。2023年12月27日，取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91421281MABMHY8U9N001X）。

- 三、《预案》编制依据

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中第十条：“企业在编制环境应急预案前应开展环境风险评估”和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）中第八条：“企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施”。因此，湖北瑞博新材料科技有限公司于2024年1月进行突发环境事件应急预案的修订。

- 四、《预案》使用范围

本应急预案使用于本评估报告针对湖北瑞博新材料科技有限公司负责的项目区域(位于赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋)区域内发生、可能发生、次生、衍生的一切突发环境事件。

- 五、《预案》评审

2024年3月10日，公司组织专家及内部管理人员对突发环境事件应急预案进行了专家函审，评审过程提出了宝贵意见，形成了该应急预案的内部评审意见，公司积极采纳建设性的意见，按照专家意见对《预案》进行修改完成《预案（备案稿）》。

- 六、《预案》备案

《预案》经过专家评审后，收集相关意见进行修改完善后，按规定报咸宁市生态环境局赤壁市分局进行备案。

湖北瑞博新材料科技有限公司（盖章）

年   月  日

前言

电子专用材料指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造。是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业，具有产品种类多、技术门槛高、更新换代快、专业性强等特点。随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。

为应对市场需求，湖北瑞博新材料科技有限公司在赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋投资建设“电子专用材料生产项目”。

湖北瑞博新材料科技有限公司于2022年5月18日在咸宁市赤壁市中伙铺镇高新区光谷产业园科创慧谷5栋注册成立，经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

电子专用材料生产项目（以下简称“本项目”）位于赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋，本项目总投资2100万元，租赁总建筑面积5100平方米。主要包括：生产区域、成品区域、原料仓库、实验室、办公室等，并配套相关基础设施及环保设施，年产各类电子专用材料5000吨。

于2023年12月25日取得咸宁市生态环境局《关于湖北瑞博新材料科技有限公司电子专用材料生产项目环境影响报告书审批意见的函》（咸环审【2023】29号），并于2024年1月开始完善装修及设备安装。2023年12月27日，取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91421281MABMHY8U9N001X）。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中第十条：“企业在编制环境应急预案前应开展环境风险评估”和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）中第八条：“企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施”，湖北瑞博新材料科技有限公司为查清目前厂区存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考依据。我公司在接受委托后，立即组织技术人员与企业有关人员组成预案编制工作组，收集了湖北瑞博新材料科技有限公司环评、生产安全等技术资料，并现场调查了企业生产工艺及设备、采取的污染防治措施及环境风险应急措施、厂区周边环境分布等情况，针对整个厂区可能产生的突发的环境事件，提出了需要采取的应急处置措施、向可能受到危害的单位和居民通报以及向环境保护主管部门和有关部门报告的内容和方式，最终形成了本环境应急预案。本预案经专家评审后，由湖北瑞博新材料科技有限公司讨论通过并发布实施。

在此需要说明的是，本预案针对的是该厂目前已建成的生产规模，若将来生产规模、工艺、人员结构等发生重大变化或者计划扩建，本预案应适时修订。

本次应急预案适用于湖北瑞博新材料科技有限公司厂区内因非辐射事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染和破坏、公众生命健康和财产受到危害或威胁的突发环境事件厂区非辐射事故应急预案，辐射事故应进行单项环境风险应急预案。

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 事件级别	3

1.5 企业环境风险分级	4

1.6 应急预案体系	5

1.7 应急处置原则	6

2 基本情况	8

2.1 企业基本情况	8

2.2 湖北瑞博新材料科技有限公司前期批复情况	8

2.3 企业总平面布置	8

2.4 企业主要工程内容	9

2.5 生产工艺	12

2.6 采取的污染防治措施	21

2.7 企业周边环境风险受体情况	21

3 环境风险源识别及应急能力分析	28

3.1 环境风险识别	28

3.2 环境风险分析	28

3.3 风险等级分析	30

3.4 应急能力评估	30

4 环境应急组织机构与职责	31

4.1 应急组织机构	31

4.2 环境应急组织人员及职责	31

5 预防和预警	34

5.1 危险源监控	34

5.2 预警行动	34

5.3 预警发布与解除	36

5.4 预警措施	36

6 信息报告与通报	38

6.1 内部信息报告	38

6.2 信息上报	38

6.3 信息通报	39

7 应急响应与措施	40

7.1 响应分级	40

7.2 应急程序	41

7.3 现场应急处置措施	42

7.4 受伤人员救治方案	48

7.5 应急监测	49

7.6 应急终止	50

8 善后处置	52

8.1 人员安置及损失赔偿	52

8.2 生态环境恢复	52

8.3 事故调查报告和经验教训总结及改进建议	52

9 应急培训和演练	54

9.1 培训	54

9.2 应急演练	55

10 保障措施	57

10.1 通讯与信息保障	57

10.2 资金保障	57

10.3 人力资源及技术保障	57

10.4 物资装备保障	57

10.5 宣传、培训和演练	59

10.6 应急能力保障	60

11 附则	61

11.1 有关名词、术语	61

11.2 预案解释	61

11.3 预案的管理与修订	61

11.4 应急预案的备案	62

11.5 地方沟通与协作	62

11.6 奖励与责任追究	62

附件	63

附图	63

- 总则

  - 编制目的

为有效预防突发性环境事件的发生，警戒企业防微杜渐，有效降低事件发生概率，同时，为建立健全湖北瑞博新材料科技有限公司突发环境事件的应急机制，提高应对能力，在突发环境事件时能快速、有序、高效的开展应急救援工作，减少事件危害和防止事件恶化，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，保护环境，维护社会稳定，特制定本预案。

  - 编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订实施）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

- 《中华人民共和国消防法》，2019年11月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日）；

- 《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2014）119号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发〔2015〕4号；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

- 国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

- 《危险化学品名录》（2015版）；

- 《国家危险废物名录》（2021版本）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）。

    - 地方法规、条例

- (1)《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

- (2)《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

- (3)《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

- (4)《赤壁市安全生产事故灾难应急预案》；

- (5)《赤壁市突发环境事件应急预案》；

- (6)《赤壁市重特大火灾事故应急预案》；

- (7)《赤壁市环境保护局突发环境事件应急预案》；

    - 标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB29639-2020）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），自2019年3月1日起施行；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007）。

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18507-2023）；

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（11）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。

    - 其它参考资料

（1）《湖北瑞博新材料科技有限公司电子专用材料生产项目环境影响报告书》；

（2）咸宁市生态环境局《关于湖北瑞博新材料科技有限公司电子专用材料生产项目环境影响报告书审批意见的函》（咸环审【2023】29号）

（3）湖北瑞博新材料科技有限公司固定污染源排污登记回执（登记编号：91421281MABMHY8U9N001X）

（4）湖北瑞博新材料科技有限公司提供的其它资料。

  - 适用范围

本预案仅适用于湖北瑞博新材料科技有限公司（位于湖北省咸宁市赤壁市中伙铺镇高新区光谷产业园科创慧谷5栋）厂区内因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染和破坏、公众生命健康和财产受到危害或威胁的突发环境事件。

厂区内可能发生的突发环境事件情景见表1.3-1：

表1.3-1企业可能发生的突发环境事件情景分析一览表

| 序号 | 突发事件类型 | 事件引发或次生突发环境事情情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内储存二乙醇胺发生火灾和爆炸、泄漏 | 因罐体破裂或人为操作失误等原因发生泄漏，遇到静电、明火（含电气）或者高热导致燃烧，在无法控制时候产生火灾、爆炸事故，伴随产生有毒有害气体，同时产生大量的消防废水，会造成周边大气、地下水、土壤、地表水环境污染。 |
| 2 | 污染治理设施异常 | 停电或者废气治理措施异常导致废气无法有效处理，废气超标排放。会造成大气环境污染及周边地表水环境污染 |
| 3 | 危险废物及化学品管理不善 | 危化品库设置不规范，危险废物收集过程中洒落，贮存过程中破损、泄漏导致厂区储存的危险废物易被雨水冲淋，渗滤液污染周边土壤、地下水环境或经雨水管网排入自然水体造成周边地表水环境。 |

  - 事件级别

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1.4-1。

表1.4-1  突发环境事件分级标准一览表

| 类别 | 具体情形 |
| --- | --- |
| 特别重大 | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的;放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； （7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大 | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； （7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 较大 | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6） Ⅲ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； （7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 一般 | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的;放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的;铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； （6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

为方便企业对突发事故进行积极响应及管理，本预案按照发生事故的影响范围、严重程度及应急响应所需动用的资源，对照表1.4-1，将本项目突发环境事件划分为以下二个等级。

### 凡符合下列情形之一的，为厂外级突发环境事件（较大环境事件）

- 厂区内储存的二乙醇胺泄露，挥发的可燃液体蒸气与空气的混合物容易达到爆炸极限，从而导致发生大面积爆炸、火灾事故；

- 化粪池处理设施系统故障、管路破损，化粪池不能容纳污水量而导致污水外溢至厂区内，经由雨水管网排至厂区外；

- 因火灾爆炸直接导致人员死亡、中毒或重伤的；

- 因环境污染发生疏散、转移厂区外人员的。

总之，当事故影响超出厂区范围，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响公司厂区之外的周围地区，引起群体性影响。或突发环境事件己不能为本厂所控制，应定性为重大环境事件。

### 凡符合下列情形之一的，为厂区级突发环境事件（一般突发环境事件）

- 厂区内储存的二乙醇胺泄露，遇明火发挥发的可燃液体蒸气与空气的混合物容易达到爆炸极限，从而导致发生爆炸、火灾事故，厂区内部消防力量可控制事态，消防废水可控制在厂区内，不外排至厂外；

化粪池设施系统故障、管路破损，应急池能够有效收集废水，并通过紧急抢修使处理设施恢复正常运行；厂区产生的危险废物主要有废滤网、废活性炭、沾染危化品废包装材料、过滤滤渣、生产区地面清洗废水等。在日常生产中使用化学品原料或危险废物收集至包装容器转移至危险废物暂存间过程中，会因工作人员操作不善，或包装容器不满足暂存要求，导致二乙醇胺、危险废物沿途撒漏、渗滤液流至厂区土壤或雨水管网后，排至自然水体。危险废物暂存间、化学品仓库设置不规范，未采取防雨、防渗等措施，亦导致危险废物易被雨水冲淋，渗滤液污染周边土壤或经雨水管网排入自然水体。

当事故无法通过一个部门得到解决，但能通过多个部门或整个厂区的力量及时得到控制时，应定性为较大突发环境事件。

  - 企业环境风险分级

根据《湖北瑞博新材料科技有限公司突发环境事件风险评估报告》分析结论：本项目周边的环境风险受体类型1(E1)，生产工艺过程及环境风险控制水平为M3类水平，Q=0.3＜1，本工厂环境风险等级为一般环境风险等级。

  - 应急预案体系

### 本项目应急预案组成

本预案为突发环境事件预案，为工厂顶级预案，针对厂区内可能发生的各类事故处置（辐射事故除外），公司制定了相应的应急处置及安全管理制度，组成了企业的应急预案体系（辐射事故应当另行编制应急预案并另行成立应急预案体系）。本预案同时与赤壁市的有关上位预案相衔接，接受其指导。

### 风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，企业疏散隔离和通讯联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向企业应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）应急救援保障的衔接

①公共援助力量：企业还可以联系咸宁市应急管理办公室、赤壁市消防大队、咸宁市危险化学品应急救援中心、市生态环境局、安监局、派出所以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

②专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（3）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合赤壁市、咸宁市、湖北省开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与区应急组织取得联系。

（4）公众教育的衔接

企业对员工和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散人群、防护污染。

（5）与上下级应急预案的衔接

企业环境风险应急预案与企业专项预案及上级预案之间的衔接关系如图1.6-1所示。

咸宁市突发环境事件应急预案

咸宁市生态环境局突发环境事件应急预案

咸宁市市生态环境局赤壁市分局突发环境事件应急预案

湖北瑞博新材料科技有限公司突发环境事件应急预案

消防应急预案

危化品安全事故应急预案

污水处设施应急预案

极端天气应急抢险预案

图1.6-1  湖北瑞博新材料科技有限公司应急预案体系图

### 风险防范措施的衔接

（1）消防及火灾报警系统的衔接

企业设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、消防排烟系统；

发生火宅时能及时启动，必要时报送至赤壁市公安消防大队。

（2）应急救援物资的衔接

当医院应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或区应急中心协调下向赤壁市消防大队、区生态环境局等相关单位请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从区内调度，对其他企业援助请求进行帮助。

  - 应急处置原则

湖北瑞博新材料科技有限公司突发环境污染事故应急救援工作遵循“以人为本，预防为主；统一领导，协同合作；科学应对，高效处置”的原则。

（1）以人为本，预防为主。加强对环境事故风险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，协同合作。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）科学应对，高效处置。在事故抢险救援过程中始终将确保人身安全和健康放在第一位，在做好人员防护的情况下，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，最大限度地降低事故损失。

（4）预防为主、居安思危。加强对各项环境保护设施以及处理设施的日常监测、监控并实施有效管理，及时控制、消除各类隐患，避免或减少环保事故的发生；积极做好应对事故的思想准备、预案准备、物资准备。常态与非常态相结合，开展应急预案 协同演练，将日常管理和应急处置工作相结合，做到常备不懈。

（5）依法规范，加强管理。根据有关法律、法规和相关要求，加强突发事件应急管理，使单位应对突发事件的工作规范化、制度化、程序化。

（6）快速反应，协同应对。要加大安全监测、预测、预警、预防和应急处置技术的投入，充分发挥专家人员的作用，提高应对突发环境事件的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高员工自救、互救和应对各类突发事件的综合素质。建立和政府、社区的联动协调机制，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

- 基本情况

  - 企业基本情况

湖北瑞博新材料科技有限公司基本情况见表2-1。

表2.1-1   湖北瑞博新材料科技有限公司基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 湖北瑞博新材料科技有限公司 |
| 2 | 企业性质 | 有限责任公司 |
| 3 | 统一社会信用代码 | 91421281MABMHY8U9N |
| 4 | 法人代表 | 张婧 |
| 5 | 单位地址 | 赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋 |
| 6 | 所属行业类别 | C3985电子专用材料制造 |
| 7 | 项目经纬度坐标 | 东经113.967838°，北纬29.754151° |
| 8 | 建成投产年月 | 2024年3月 |
| 9 | 主要联系人 | 张婧 |
| 10 | 联系方式 | 18959955290 |
| 11 | 厂区最大生产规模 | 各类清洗剂、脱除剂、脱墨剂共计约5000吨 |
| 12 | 厂区面积 | 总建筑面积5100平方米 |
| 13 | 厂区从业人数 | 10人 |

  - 湖北瑞博新材料科技有限公司前期批复情况

（1）《湖北瑞博新材料科技有限公司电子专用材料生产项目环境影响报告书》；

（2）咸宁市生态环境局《关于湖北瑞博新材料科技有限公司电子专用材料生产项目环境影响报告书审批意见的函》（咸环审【2023】29号）

（3）湖北瑞博新材料科技有限公司固定污染源排污登记回执（登记编号：91421281MABMHY8U9N001X）。

  - 企业总平面布置

本项目总建筑面积5100m2，项目办公区、生产区、仓储区三个大区域，各功能区界限分明，联系方便。其中西侧办公区、南侧生产区均设有独立大门。办公区位于厂区西侧，与生产区有隔断；原料仓库位于厂区东侧，生产区域、分装打包区域位于厂区北侧，成品放置区及实验室位于厂区中部，各区域按生产流水线分布，互不干扰，各区域均有车间内部道路隔断，保证生产井然有序。具体平面布置见附图。

图2.3-1 厂区总平面布置图

  - 企业主要工程内容

企业主要工程内容详见表2.4-1，主要生产设备见表2.4-3。

表2.4-1 生产车间主要工程内容一览表

| 工程名称 | 工程内容 |  | 主要建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房情况 | 主体厂房 |  | 租赁科创慧谷5栋厂房进行生产，位于科创慧谷西北角，占地面积为2550m2，69m×37m，高10.8m，为1F砖混结构 |
| 主体工程 | 生产区域 |  | 位于车间北侧，占地面积约为50m2，主要放置搅拌釜、升降机等设备，为主要生产位置 |
|  | 成品区域 |  | 位于车间北侧、生产区域西侧，占地面积约为50m2，主要用于经流体分装机分装打包后的半成品 |
| 辅助工程 | 办公区域 |  | 共设3间办公室，均位于西侧厂区正门附近，合计占地面积约为150m2 |
|  | 配电房、杂物间/茶水间 |  | 各一间，均位于厂区西侧，合计占地面积约为50m2，其中配电/发电室内设1台800kw变压器。 |
|  | 实验室 |  | 设1间实验室，占地面积约为70m2，内设电导率仪、折光仪、分析天平、显微镜、恒温箱等，主要用于对来料及成品进行各项物理检测，不涉及化学试验及化学药剂、废液 |
| 公用工程 | 供电设施 |  | 市政供电管网供电，配置变压器1台 |
|  | 供水设施 |  | 市政供水提供水，生活用水采用自来水 |
|  |  |  | 设置2套超纯水制备机，生产用水经超纯水制备机制备超纯水后使用 |
|  | 供热制冷系统 |  | 办公生活大楼供热制冷由分体空调提供，搅拌生产过程中不涉及加热 |
| 储运工程 | 原料仓库 |  | 厂区东部设3间原料仓库，由北至南分别为1-3#原料仓库，对酸、碱类原料分类存放，仓库面积分别为60m2、80m2、30m2 |
|  | 成品放置区 |  | 位于厂区中部，主要用于堆存成品，占地面积约为500m2，对各类成品划线分区存放，并设立标识牌 |
|  | 运输工程 |  | ①进厂的原材料和出厂的物料均采用公路运输的方式。 ②场区内部走向在设计时将人流、物流分开，分别设置出入口。 |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水 | 项目生活污水及生产废水依托园区化粪池处理后排入市政管网，最终由赤壁市城东污水处理厂深度处理，尾水排入陆水河 |
|  | 废气处理 | 工艺有机废气 | 搅拌釜上方设置集气罩，通过集气罩对生产过程中外溢的有机废气进行收集，再由布袋除尘器+活性炭吸附处理后由15m高排气筒（DA001）排放 |
|  |  | 投料粉尘 | 搅拌釜上方设置集气罩，通过集气罩对生产过程中外溢的有机废气进行收集，再由布袋除尘器+活性炭吸附处理后由15m高排气筒（DA001）排放 |
|  | 固体废物 | 一般工业固体废物 | ①废包装材料：非沾染危化品的废包装材料，主要为交由物资部门回收 |
|  |  |  | ②废RO膜：超纯水制备设备产生，交由物资部门回收 |
|  |  |  | ③除尘器收尘：除尘器收尘，交由物资部门回收 |
|  |  | 危险废物 | 在厂区内南部设置1间危废暂存间，占地面积20m2，用于暂存产生的危险废物（沾染危化品的废包装材料、废活性炭、过滤滤渣、废滤网、废检测样品及废液等），交由有资质的单位妥善处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运，统一处理 |
|  | 防渗措施 |  | 危废暂存间、生产区域、危化品仓库、成品区域、灌装区域、集水池、应急池、截流沟重点防渗；一般固废间、成原料区、超纯水制备区、实验室简单防渗 |
|  | 环境风险 |  | 风险防范及管理措施；事故应急预案；主要应急措施，人员培训 |

表2.4-2  生产原辅料一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 最大储量 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗剂RB802A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小苏打（碳酸氢钠） | t/a | 300 | 20 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 柠檬酸钠 | t/a | 240 | 20 | 2#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态颗粒状，螯合剂、食品级 |
| 3 | 超纯水 | t/a | 261.7 |  |  |  |
| 清洗剂RB803A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大苏打（硫代硫酸钠） | t/a | 485 | 30 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 二乙醇胺 | t/a | 20 | 2 | 1#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，有机碱，99.5% |
| 3 | 超纯水 | t/a | 296.3 |  |  |  |
| 清洗剂RB803 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大苏打（硫代硫酸钠） | t/a | 296.5 | 30 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 三乙醇胺 | t/a | 30 | 10 | 1#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，有机碱，99.5% |
| 3 | 超纯水 | t/a | 237.3 |  |  |  |
| 4 | 甘油 | t/a | 237.5 | 20 | 3#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，助溶剂、食品级 |
| 清洗剂RB803G |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大苏打（硫代硫酸钠） | t/a | 220 | 30 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 二乙醇胺 | t/a | 8.8 | 1 | 1#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，有机碱，99.5% |
| 3 | 山梨醇 | t/a | 352 | 20 | 3#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态颗粒状，食品级，70% |
| 4 | 超纯水 | t/a | 220.5 |  |  |  |
| 清洗剂JN-910 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小苏打 | t/a | 240 | 30 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 柠檬酸 | t/a | 240 | 30 | 2#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态晶体颗粒状，有机酸、食品级 |
| 3 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | t/a | 24 | 5 | 3#仓库 | 外购，100L/桶装，液体，表面活性剂，99% |
| 4 | 超纯水 | t/a | 297.2 |  |  |  |
| 脱除剂RB809A |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小苏打 | t/a | 152 | 30 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 三乙醇胺 | t/a | 38 | 5 | 1#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，有机碱，99.5% |
| 3 | 甘油 | t/a | 381 | 30 | 3#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，助溶剂、食品级 |
| 4 | 超纯水 | t/a | 229.6 |  |  |  |
| 脱墨剂RB807B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大苏打 | t/a | 240 | 20 | 1#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态粉末状，食品级，99% |
| 2 | 柠檬酸钠 | t/a | 240 | 20 | 2#仓库 | 外购，50kg/袋装，固态颗粒状，螯合剂、食品级 |
| 3 | 二丙二醇丁醚 | t/a | 24 | 5 | 3#仓库 | 外购，100L/桶装，液态，助溶剂，99.5% |
| 4 | 超纯水 | t/a | 296.7 |  |  |  |
| 公辅工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | Kw·h | 300 | / | / | 市政供电 |
| 2 | 包装桶 | 个 | 约20000 | 1000 | 半成品区 | 外购，规格为25kg塑料圆桶 |

  - 生产工艺

    - 生产工艺综述

项目所生产的电子化工材料，主要生产产品包括RB802A清洗剂、RB803A清洗剂、RB803清洗剂、RB803G清洗剂、JN-910清洗剂、RB801脱除剂具体生产工艺如下。

1、RB802A清洗剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-1  RB802A清洗剂生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料为碳酸氢钠、柠檬酸钠、超纯水。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

2、RB803A清洗剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-2  RB803A生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料未硫代硫酸钠、二乙醇胺、超纯水。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘。该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液，该过程会产生少量有机废气，通过搅拌釜上方集气罩收集后由活性炭吸附处理后由DA001有组织排放。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

3、RB803清洗剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-3  RB803清洗剂生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料为硫代硫酸钠、三乙醇胺、超纯水、甘油。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

4、RB803G清洗剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-4  RB803G生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料未硫代硫酸钠、二乙醇胺、山梨醇、超纯水。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘。该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液，该过程会产生少量有机废气，通过搅拌釜上方集气罩收集后由活性炭吸附处理后由DA001有组织排放。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

5、JN-910清洗剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-5  JN-910清洗剂生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料为碳酸氢钠、柠檬酸、脂肪醇聚氧乙烯醚、超纯水。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

6、RB809A脱除剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-5  RB809A脱除剂生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料为碳酸氢钠、三乙醇胺、甘油、超纯水。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

7、RB807B脱墨剂生产工艺

项目生产环节及产排污节点图如下：

图 3.2-5  RB809A脱除剂生产环节及产污节点图

工艺流程简述：

①备料

项目根据订单需求，按照相应原料清单准备原材料，主要原辅料为硫代硫酸钠、柠檬酸钠、二丙二醇丁醚、超纯水。

②投料加水

通过叉车将原料从仓库中取出，运至升降机上，再由升降机将原料提升至搅拌釜平台，安排员工打开包装向搅拌釜内倒入原料，再由管道将超纯水机制备的超纯水通入搅拌釜内，该过程在投入固体物料时会产生少量投料粉尘，粉尘通过搅拌釜上方集气罩收集后由布袋除尘器处理后由DA001有组织排放。

③常温搅拌

原料及超纯水加入搅拌釜中后，盖上顶盖，启动搅拌釜，常温搅拌混合约4小时后制得混合液，该过程会产生少量有机废气，通过搅拌釜上方集气罩收集后由活性炭吸附处理后由DA001有组织排放。

④取样检测

从搅拌釜中取样，在实验室内进行检测，主要为各项物理检测，包括外观检测，比重检测，折光率检测，pH值检测，沸点检测等，满足产品质量标准后即检验合格；不合格产品根据实际情况继续加料或加水后搅拌，直至检测合格。

⑤过滤分装入桶

检测后合格的半成品通过搅拌釜底部的滤网滤出，由管道引至分装打包机对物料进行分装，分装后直接装入桶内打包入库。该过程会产生废滤网及废滤渣。

8、检测实验工艺

项目在生产过程中，会对原料及经搅拌后的半成品进行取样检测，具体如下。

图 3.2-6  检测工序流程及产污节点图

工艺流程简述：

对原材料及半成品进行物理检测，包括通过人眼进行外观检测，使用比重计对原料及半成品进行比重检测，使用折光仪对原料及半成品进行折光率检测，使用pH检测仪对原料及半成品进行pH检测，使用沸点检测装置对半成品进行沸点检测，最终出具检测数据报告，检测过程中会产生废检测样品，废检测样品经收集后暂存于危废暂存间内定期交由有资质单位进行回收处置。

  - 采取的污染防治措施

结合验收监测报告及验收批复，厂区污染物产生情况及已采取的相关环保措施见表2.6-1。

表2.6-1  产污染物产生情况及已采取的相关环保措施一览表

| 工程内容 | 产污分析 |  | 污染源类型 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 办公生活污水 |  | 办公生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 |
|  | 清洗搅拌釜废水 |  | 清洗搅拌釜废水 | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、LAS、pH等 |
|  | 超纯水制备浓水 |  | 超纯水制备浓水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 |
|  | 生产区地面清洗废水 |  | 地面清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、LAS等 |
| 废气 | 工艺有机废气 |  | 有机废气 | VOCs |
|  | 投料粉尘 |  | 粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | 风机、水泵、配电房等 |  | 机械噪声 | Leq |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废包装材料 | 生产垃圾 | 废包装材料 |
|  |  | 废RO膜 | 生产垃圾 | 废RO膜、滤芯 |
|  |  | 除尘器收尘 | 生产垃圾 | 除尘器收尘 |
|  | 危险废物 | 废滤网 | 生产垃圾 | 沾染危化品废滤网 |
|  |  | 废活性炭 | 废气治理 | 沾染VOCs废活性炭 |
|  |  | 沾染危化品废包装材料 | 生产垃圾 | 沾染危化品废包装材料 |
|  |  | 实验废样品及废液 | 检测过程 | 有机废液 |
|  |  | 过滤滤渣 | 生产垃圾 | 危化品 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 |

  - 企业周边环境风险受体情况

### 地理位置

湖北瑞博新材料科技有限公司位于赤壁市中伙光谷产业园科创慧谷5栋，东经113.967838°，北纬29.754151°。厂区地理位置见图3.2-1。

图2.7-1  企业地理位置示意图

### 地质条件

赤壁市为幕阜山脉与江汉平原接壤的丘陵地带，南负幕阜山，北临长江。地形自西南至东南一带偏高，西北到东北一带略低，形成自南向北倾斜，山地、丘陵、岗阜、平原、湖泊依次排列，构成六山两水两分田。南部为海拔500m左右的低山群，药姑山脉的老鸦尖、风打尖、金紫山诸峰自西向东，连绵逶迤，与湖南省临湘县、本省崇阳、咸安两县区形成天然分界线。境内大小山丘共有百余座，最高为赵李桥境内的柘坪观音尖，海拔852m。中部京广铁路沿线为海拔200m左右的岗地地带。北部滨江湖地区为50m 左右的冲积平原，最低处是西良湖乡聂家泉，海拔只有19.3m。全县大致可分为三大区域：西南起观音尖，东抵大竹山，长约62km，宽约1~3km 为丘陵地带。西起余家桥境内的中坝山，东至汀泗桥，东北抵西梁湖畔的御屏山，海拔高50~250m，个别在20m以下，系岗地平原地带，占全县版土面积的一半以上。平原主要分布在赤壁、黄盖湖一带，面积约118km2。构造溶蚀地貌比较典型，由历次地质运动和长期地质淋溶，在岗地平原地带，各类型地貌交叉出现，高低悬殊，构成各种坡、岭、滩、冲、垄、畈等微域地形。志留纪页岩构成的剥蚀地貌在全市各地交叉出现。而在陆水、蟠河、汀泗河等河流两岸及长江南岸又多形成侵蚀堆积地貌。

根据国家地震局资料，境内的地震基本烈度为6度。

### 水文、水系

赤壁市雨量充沛，湖泊众多，河港纵横，自流泉广布，水资源比较丰富。长江干流赤壁段全长12.5km。市内自南向北有潘河、陆水、汀泗河纵贯全境，与黄盖湖、柳山湖、西梁湖等大小湖泊相连，并注入长江，构成黄盖湖、陆水、西梁湖三大水系。全市地表水主要来自降雨径流，丰水年径流量161000万m3，平水年126200万m3，枯水年89700万m3，多年平均径流量达133400万m3。赤壁市地下水资源较丰富，有自流泉90处，总流量5.7m3/s，年产水9500万m3。赤壁市丰富的水资源与地形组合在一起，形成环山错湖的地域特色。

长江过境江段：自黄盖湖白沙洲入境，西东流向，经太平口、九宫庵、黄家码头、垸子洲、赤壁山、流经咀湾、窑咀、余家墩、蔡家墩、月堤角至洪庙口汇陆水出境， 全长12.54km，是赤壁市上通川湘，下达汉沪的主要航道。

黄盖湖水系：由蟠河（亦名新店河）汇合柳林港、松峰港、伴旗河、益阳港诸水注入黄盖湖构成。全流域面积 1553km2，市境内456km2。主流蟠河发源于十字坳，全长57.2km，流经赵李桥、新店、余家桥3个乡镇，注入黄盖湖，经鸭棚口、铁山咀，于太平口外洲入江。

陆水水系：由主流陆水纳白石港、赤马港、霞落港、白莼港、八蛇港、栗柴港、斗门港诸水注入长江而构成，全流域面积3950km2。主流陆水，以源于鄂、赣两省交界处幕阜山北麓的通城县黄龙山，全长183km，河面平均宽约100m，流经通城、崇阳、赤壁、嘉鱼4县，由洪庙注入长江。上游称隽水，自崇阳、赤壁交界处洪下起称陆水，又名蒲圻河，以三国东吴大将陆逊曾驻军于此而得名。在赤壁市境内长84.5km，为长江中游较大支流之一。

（2）地下水

赤壁市地下水资源较丰富，有自流泉90处，总流量5.7m3/s，年产水9500×104m3。赤壁市丰富的水资源与地形组合在一起，形成环山错湖的地域特色。

### 气候、气象

赤壁市属典型的亚热带季风气候区。由于季风环境影响，冬季盛行大陆来的极地气团，夏季盛行海洋来的热带气团，春夏两季为季风交替的过渡时期，年最多风向为东北风。由于地理位置、大气环流、地形的相互作用，形成雨量丰富，光照充足，气候温和，四季分明，严寒期短，无霜期长的气候特点。全市年平均气温16.9℃，多年平均降水量1500mm，无霜期247 天~261天。常年主导风向为东北风，次主导风向为东风，年平均风速1.8m/s。

图3-3  赤壁市近20年风频风向玫瑰图

### 周边环境状况及环境保护目标

厂区周边主要有社区、学校等环境保护目标及关心点情况见表3.2-1，图3.2-3。

表2.7-1 周边主要敏感目标及关心点分布情况

| 要素 | 序号 | 保护对象 | 坐标 |  | 保护内容 | 规模 | 方位 | 与厂界最近距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  | 科创慧谷居民点 | 113.969281726 | 29.752989950 | 居民点 | 80户，320人 | S | 105 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） |
| 环境空气 | 1 | 科创慧谷居民点 | 113.969281726 | 29.752989950 | 居民点 | 80户，320人 | S | 105 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 2 | 中伙社区居民委员会 | 113.972929530 | 29.753354730 | 行政办公区域 | 10人 | SE | 407 |  |
|  | 3 | 熊家大湾 | 113.970043473 | 29.751713218 | 居民点 | 150户，500人 | SE | 318 |  |
|  | 4 | 衰衣坡魏家 | 113.982531838 | 29.754288139 | 居民点 | 80户，320人 | E | 1360 |  |
|  | 5 | 三眼桥村 | 113.982800059 | 29.749106111 | 居民点 | 30户，100人 | SE | 1300 |  |
|  | 6 | 北岸周家 | 113.990160041 | 29.754341783 | 居民点 | 10户，20人 | E | 2057 |  |
|  | 7 | 鹤儿林魏家 | 113.991704993 | 29.751723947 | 居民点 | 6户，15人 | E | 2230 |  |
|  | 8 | 王家 | 113.992756419 | 29.760006609 | 居民点 | 5户，15人 | NE | 2407 |  |
|  | 9 | 中伙铺镇镇区 | 113.997530751 | 29.755124988 | 城镇区域 | 约22000人 | E | 2400 |  |
|  | 10 | 袁门罗家 | 113.974077545 | 29.743044319 | 居民点 | 60户，约180人 | SE | 1353 |  |
|  | 11 | 古塘丁家 | 113.980772309 | 29.733959181 | 居民点 | 5户，10人 | S | 2360 |  |
|  | 12 | 古塘黄家 | 113.977097683 | 29.731451811 | 居民点 | 15户，35人 | S | 2380 |  |
|  | 13 | 莲花塘村 | 113.968943767 | 29.736537280 | 居民点 | 60户，180人 | S | 1900 |  |
|  | 14 | 肖家湾 | 113.963793926 | 29.733018224 | 居民点 | 50户，150人 | SW | 2375 |  |
|  | 15 | 洞门口吴家 | 113.964652233 | 29.727782549 | 居民点 | 30户，150人 | SW | 2560 |  |
|  | 16 | 太平寺村 | 113.960704021 | 29.729928317 | 居民点 | 18户，40人 | SW | 2420 |  |
|  | 17 | 大湖咀龚家 | 113.954610042 | 29.740957560 | 居民点 | 20户，55人 | SW | 1750 |  |
|  | 18 | 油铺村 | 113.943108730 | 29.742760005 | 居民点 | 42户，100人 | W | 2610 |  |
|  | 19 | 大路王家 | 113.957914524 | 29.749054390 | 居民点 | 10户，25人 | W | 1230 |  |
|  | 20 | 舒家 | 113.955167942 | 29.757007899 | 居民点 | 80户，250人 | NW | 1180 |  |
|  | 21 | 陈家 | 113.948516064 | 29.759582820 | 居民点 | 10户，30人 | NW | 1812 |  |
|  | 22 | 蛟龙桥村 | 113.949803524 | 29.762973132 | 居民点 | 30户，80人 | NW | 1760 |  |
|  | 23 | 余家湾 | 113.945984058 | 29.765290560 | 居民点 | 5户，10人 | NW | 2480 |  |
|  | 24 | 米家湾 | 113.948237114 | 29.770504775 | 居民点 | 30户，100人 | NW | 2460 |  |
|  | 25 | 沈家湾 | 113.962012939 | 29.768294634 | 居民点 | 15户，35人 | NW | 1180 |  |
|  | 26 | 长山村 | 113.967227154 | 29.768595042 | 居民点 | 5户，10人 | NW | 980 |  |
|  | 27 | 文明张家 | 113.957571201 | 29.773358645 | 居民点 | 120户，300人 | NW | 2316 |  |
|  | 28 | 下屋张家 | 113.970448720 | 29.771770777 | 居民点 | 25户，60人 | N | 1760 |  |
|  | 29 | 芙蓉田家 | 113.972119503 | 29.775375666 | 居民点 | 30户，80人 | N | 2354 |  |
|  | 30 | 九屋张家 | 113.978857212 | 29.773659052 | 居民点 | 5户，10人 | NE | 2360 |  |
|  | 31 | 沈家 | 113.972205334 | 29.760913195 | 居民点 | 30户，100人 | NE | 760 |  |
|  | 32 | 箭咀张家 | 113.974179439 | 29.761406722 | 居民点 | 50户，150人 | NE | 920 |  |
|  | 33 | 查家湾 | 113.977312260 | 29.766535105 | 居民点 | 25户，60人 | NE | 1614 |  |
|  | 34 | 赵家湾 | 113.979930096 | 29.764603915 | 居民点 | 10户，25人 | NE | 1557 |  |
|  | 35 | 山下文家 | 113.987826519 | 29.764839949 | 居民点 | 30户，100人 | NE | 2145 |  |
|  | 36 | 五里界居民点 | 113.966400040 | 29.751964119 | 居民点 | 20户，50人 | NW | 250 |  |
|  | 37 | 廖家湾 | 113.99773375 | 29.728891744 | 居民点 | 20户，50人 | SE | 3901 |  |
| 地表水 | 1 | 陆水河 | 113.885756744 | 29.722398129 | 河流 | 中河 | W | 8650 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类标准” |
| 地下水 | 1 | 项目所在地及周边区域 | / | / | / | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“Ⅲ类标准” |

备注：表中敏感点与项目最近距离为距厂界的最近距离

图2.7-4  厂区5km范围周边敏感点分布示意图

表2.7-2  周边500m范围内主要环境风险受体分布情况一览表

| 编号 | 保护对象 | 相对方位 | 场界边界最近距离/范围（m） | 企业规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科创慧谷居民点 | 南 | 105 | 320人 |
| 2 | 中伙社区居民委员会 | 东南 | 407 | 10人 |
| 3 | 熊家大湾 | 东南 | 318 | 500人 |
| 4 | 五里界居民点 | 西北 | 250 | 50人 |
| 5 | 科创慧谷园区其他企业 | 四侧 | 近邻 | 1000人 |

由上表可知，场区周边5.0km内范围内敏感点总人数为24000多人，场区周边500m范围内主要环境风险受体总人数约为1890人。根据对项目周边环境的调查情况及区域规划分析，生产厂房周边100m范围内无现存及规划的居民、医院等环境风险受体（科创慧谷居民点最近距离为105m）。后如规划调整或修改时，对于项目所设环境防护距离范围内用地不得变更为居住、学校及医院等环境风险受体用地。

### 环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见下表。

表2.7-3 环境功能区划一览表

| 环境要素 | 环境功能区划 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类 | 《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035）（修编）环境影响评价报告书》 |
| 地表水 | 陆水河：Ⅲ类 | 鄂政办发[2000]10号 |
| 地下水 | Ⅲ类 | 《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035）（修编）环境影响评价报告书》 |
| 声环境 | 3类 | 《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035）（修编）环境影响评价报告书》 |
| 土壤 | 建设用地，第二类筛选值 | 《湖北赤壁经济开发区总体规划（2018-2035）（修编）环境影响评价报告书》 |

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录A，环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，企业周边环境风险受体情况划分见表2.7-4。

表2.7-4  企业周边环境风险受体情况划分一览表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗 迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

结合表2.7-1并根据上表所述条件判断，企业周边5km范围内主要分布有居民区、学校、各类企业等，且人口总数小于5万人，大于1万人，因此，本项目环境风险受体类型为E2。

- 环境风险源识别及应急能力分析

  - 环境风险识别

### 环境风险源及典型事件类型

根据《湖北瑞博新材料科技有限公司环境风险评估报告》，厂区环境风险源及突发环境事件类型见表3.1-1。

表3.1-1 厂区可能发生的突发环境事件情景分析一览表

| 序号 | 突发事件类型 | 事件引发或次生突发环境事情情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内储存二乙醇胺发生火灾和爆炸、泄漏 | 因罐体破裂或人为操作失误等原因发生泄漏，遇到静电、明火（含电气）或者高热导致燃烧，在无法控制时候产生火灾、爆炸事故，伴随产生有毒有害气体，同时产生大量的消防废水，会造成周边大气、地下水、土壤、地表水环境污染。 |
| 2 | 污染治理设施异常 | 停电或者废气治理措施异常导致废气无法有效处理，废气超标排放。会造成大气环境污染及周边地表水环境污染 |
| 3 | 危险废物及化学品管理不善 | 危化品库设置不规范，危险废物收集过程中洒落，贮存过程中破损、泄漏导致厂区储存的危险废物易被雨水冲淋，渗滤液污染周边土壤、地下水环境或经雨水管网排入自然水体造成周边地表水环境。 |

### 厂区危险化学品使用情况及Q值计算

厂区内储存的环境风险物质主要为二乙醇胺，根据《湖北瑞博新材料科技有限公司环境风险评估报告》，本项目突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”，突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”，企业突发环境事件风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

  - 环境风险分析

根据《湖北瑞博新材料科技有限公司环境风险评估报告》中厂区可能发生的突发环境事件及其环境风险分析如下：

### 厂区火灾爆炸突发事件环境风险分析

厂区范围内储二乙醇胺。根据《湖北瑞博新材料科技有限公司环境风险评估报告》预测结果，当二乙醇胺泄露燃烧导致发生爆炸时，会伴随着产生CO、二氧化碳、氮氧化物等污染，污染大气环境，由于企业储存量较小，因此由于爆炸产生的CO、二氧化碳、氮氧化物等污染可以忽略不计。经调查，储存区100m范围内没有环境敏感点，二乙醇胺泄露泄漏轻伤、重伤半径主要集中在厂区内。

### 污水处理站异常时废水排放影响分析

本项目防范废水污染事故采取收集、处理和应急三级防控措施，收集系统收集废水，化粪池处理废水，出现事故时事故应急池可作为事故水池作为应急防范措施，可确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。具体如下：

表5.2-33 防范废水污染事故措施一览表

| 位置 | 措施 |
| --- | --- |
| 生产储运系统 | 生产区按规范设防火堤或排水沟，对事故情况废水进行收集控制，地面全部做好防渗。 |
| 污水处理系统 | 定期对厂房外污水处理措施（化粪池）进行维护，保证废水达标排放。地面清洗废水收集后交由有资质单位进行转运，不外排。 |
| 雨排水系统 | 依托园区雨水排水系统，园区雨排水系统排水口设置集中控制阀，可防止事故水通过雨排水系统进入外环境。 |
| 事故应急池 | 出现事故时废水可导入事故应急池，确保事故废水不外排。 |
| 防渗处理 | 废水经密闭管网收集输送，以防止废水漫流或下渗。废水处理设施及管道均进行防渗处理。 |

为解决清洗废水回用储水罐破裂事故时废水的存储问题，建设单位设置废水事故应急池。当储水罐破裂时，将废水通过预设管道导至事故应急池存放，待故障解决后，储存的废水需泵入专用污水处置单位进行收集后交由有资质单位进行处置。根据工程分析可知，项目设置一个50m3的事故应急池，位于厂房外南侧地下，若发生废水罐破裂的情况，能够完全收集8个储水罐的废水（40m3），待对储水罐进行更换后再继续生产使用，应急池废水委托专业公司对废水进行收集后委托有资质单位进行处理后达标排放。

若发生火灾等事故，产生的消防废水，由于本项目未单独设置雨水管网，因此依托园区雨水管网进行收集，园区关闭雨水排口截止阀，再由本单位对废水委托有资质单位进行合理处置，因此事故情况下项目废水对周边水体影响不大。

### 废气治理措施故障时废气排放影响评价

考虑搅拌生产线上生产线上有机废气、颗粒物，废气治理措施发生故障时，废气直接排放对环境空气会产生不利影响。

企业由于通过常温常压封闭式搅拌，仅盖子开关进出料时会产生废气，因此废气治理措施发生故障，采取合理措施，避免搅拌罐打开，产生的废气污染物较小。

废气处理设备故障，废气直接排放的情况预计一年发生两次，当发现废气处理设备发生故障时，应立即停产及时检修废气处理设备，待废气治理设施能正常运行时，方可开工生产。

### 危险废物、危化品仓库管理

厂区产生的危险废物主要有废滤网、废活性炭、沾染危化品废包装材料、过滤滤渣、生产区地面清洗废水等，生产过程中会使用二乙醇胺，或危险废物收集至包装容器转移至危险废物暂存间过程中，会因工作人员操作不善，或包装容器不满足暂存要求，导致二乙醇胺、危险废物沿途撒漏、渗滤液流至厂区土壤或雨水管网后，排至自然水体。危险废物暂存间、化学品仓库设置不规范，未采取防雨、防渗等措施，亦导致危险废物易被雨水冲淋，渗滤液污染周边土壤或经雨水管网排入自然水体。

目前，企业在厂区设危废暂存间，约为20m2，位于厂区内南部，定期交由有资质单位进行回收安全处置。已进行地面硬化及通风设施，且设置有危险标识，并设有出入台账记录。主要问题为建设单位将丙烷散乱存放于各车间内。

  - 风险等级分析

厂区内储存的环境风险物质主要为丙烷，根据《湖北瑞博新材料科技有限公司环境风险评估报告》，本项目突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”，突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”，企业突发环境事件风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

  - 应急能力评估

(1)企业编制了《湖北瑞博新材料科技有限公司应急预案汇编》、《消防应急综合预案》、《安全事故综合预案》等管理制度，并以此作为企业基本法规制度，要求全厂职工严格遵守和执行。从源头防止突发环境事故的发生。

(2)企业制定了交接班管理制度、巡检制度等安全运行管理制度，当班人员每小时对全生产装置巡检一次，运行班长每2小时对全装置巡检一次。

(3)企业成立了应急工作领导组及救援行动小组，并明确了各个小组的成员和基本职责。企业在厂区内设有消防栓、灭火器材等设施。并配有专人负责管理，定期更新灭火器材。

(4)企业定期对污水处理设施，涂装车间吸附装置，酸洗钝化车间处理设施等环保设施进行维护保养，保证长期有效稳定运行。建设了危化品库、危废暂存间，并定期交由有资质单位回收安全处置。

(5)企业在厂区各个重点区域设置了视频探头，一旦发现异常，经核实后立即启动相应的应急措施。

综上所述，企业目前已具备一定的事故应急能力，但是在应急设施及装备、和事故废水收集、区域联防联控机制等方面还存在差距，在后期需进一步完善，从而提升厂区综合应急能力。

- 环境应急组织机构与职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

  - 应急组织机构

湖北瑞博新材料科技有限公司应急组织机构由应急指挥领导组和3个应急救援行动小组组成。现有应急组织机构见图4.1-1。

图4.1-1 环境应急组织机构设置图

  - 环境应急组织人员及职责

工厂现有应急救援队伍及人员配置情况见表4.2-1。

表4.2-1现有应急救援队伍及人员

| 姓名 | 职位 | 公司内部职务 | 联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- |
| 张婧 | 总指挥 | 总经理 | 18959955290 |
| 尹雪峰 | 副总指挥 | 技术总监 | 15071171301 |
| 马林波 | 副总指挥 | 生产总监 | 13971527826 |
| 陈佳 | 环境应急监测组组长 | 环保管理员 | 15271922099 |
| 王詹晨 | 环境应急监测组组员 | 环保管理员 | 15927480217 |
| 邵冠杰 | 环境应急监测组组员 | 设备管理员 | -- |
| 罗卫星 | 应急保障组组长 | 安全管理员 | 15327257879 |
| 王华 | 应急保障组组员 | 安全管理员 | -- |
| 郭明林 | 现场处置组组长 | 室主任 | 13554509225 |
| 陈佳 | 现场处置组组员 | 环保管理员 | 15271922099 |
| 王詹晨 | 现场处置组组员 | 环保管理员 | 15927480217 |

### 应急指挥领导组

(1)贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定。

(2)应急指挥组总指挥：担任现场总指挥，全面负责现场应急处置指挥工作；根据现场的危险等级、潜在后果等，发布启动和终止预案指令；负责应急行动期间各应急救援小组的运作协调，部署应急策略，保证应急救援工作的顺利完成；指挥、协调应急程序行动及对外消息发布；事故或突发事件超出公司处置能力时，向应急协作单位、政府应急救援机构提出救援申请。对内、对外下达和上报各类信息。

①组织制定和实施环境污染突发事故应急救援预案；

②负责迅速召集和组织救援队伍及货源配置；确定事故状态下各级人员的职责和任务范围；

③批准预案的启动与终止；

④布置事故现场有关工作，组织查清危险源、污染所产生的原因以及估算危害程度。指挥协调各部门进行危险源、污染源的控制，降低事故人员伤亡和财产损失；

⑤负责环境污染事故的处置和救援的全面指挥、评估事故的规模、决定是否需要外部应急救援力量的支援；

⑥安排布署对有可能受影响区域的通报工作；指导员工防护、组织员工安全撤离、联系控制撤离周边居民；

⑦负责安排向上级部门递交事故报告和事故应急救援报告，组织指挥中心成员及时总结事故应急行动的经验和教训；

⑧组织安排人员培训和预案演练工作；

⑨组织安排现场保护和现场清理工作和危险隐患的消除工作；

(3)应急指挥组副指挥：担任现场副总指挥，协调总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动，根据事态发展向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议，调整现场应急抢险方案；负责协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等；总指挥不在的情况下兼任临时总指挥；负责事故上报等相关审批工作；负责与周边企业和上级领导部门协调沟通，必要时征求周边企业或向上级部门寻求救援支持。

### 应急救援行动小组

各应急救援行动小组组长按照应急指挥领导组的救援指示，领导各个行动小组组员开展应急救援工作，各个应急小组职责如下：

应急保障组组：

按事故的发展态势有计划地疏散人员，同时保证厂内预警通讯工具(对讲机、电话和警铃)的畅通、完好。拉隔离带，设置警戒区，确定警戒范围；协助公安、消防维持治安；引导外来救援车辆和人员进入现场；携带担架急救药箱对受害人员实施临时医疗救护、转移等活动；配合外部专业医疗救护人员对伤者进行救助、转院。

现场处置组：

该组成员要对事故现场、设备、工艺等方面熟悉，在紧急状态下的及时关闭设备及相应控制系统。在具有防护措施、确保安全的前提下，做好现场灭火准备，扑灭初期火灾；保证消防水的供给，开启消防栓管线阀门，使用灭火器材；必要时深入事故发生中心区域进行灭火；按专家技术组人员制定的抢险救灾方案排险、施救。

环境监测组：

负责事故现场大气、水体、土壤等污染监测；接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供求援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围；组织对爆炸、有毒、腐蚀性物品的抢险、安全监督；负责地质灾害、水源污染等次生灾害的预防；参与预案演练工作。

- 预防和预警

  - 危险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。

其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施配备齐全，并且落实到位。

表5.1-1 厂区各危险源的监控体系及主要措施一览表

| 单元 | 事故类型 | 已采取的环境风险防范和应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 各生产车间、仓库 | 原料泄露、发生火灾、爆炸等 | (1)严格遵守管理规程；设专人负责管理，定期日常巡检； 危化品库内保持通风； (2)车间内严格执行明火管控安全管理制度； (3)配有干粉灭火器、二氧化碳灭火器等灭火器材。 （4）关闭雨水排口，消防废水通过雨水管道截留，再由水泵抽至湖北瑞博新材料科技有限公司污水处理站进行处理 |
| 危化品库 | 二乙醇胺泄漏导致火灾爆炸 | (1)严格遵守管理规程；设专人负责管理，定期日常巡检； 危化品库内保持通风； (2)车间内严格执行明火管控安全管理制度； (3)配有干粉灭火器、二氧化碳灭火器等灭火器材。 （4）消防废水通过导流沟引至危化品库外截留池，再通过水泵抽至污水处理站调节池内进行处置 |
| 废气抽排装置 | 设备故障 | (1)设专人负责各生产线排气筒的运行管理，每日定期巡查，发现问题，立即整改； (2)加强设备管理并定期维修； (3)一旦废气抽排装置出现异常，厂区立即停产。 |
| 污水处理系统 | 设备故障、管路破损 | (1)设专人负责化粪池的运行管理，每日定期巡查，发现问题，立即整改； (2)加强设备管理与维护； (3)一旦出现停电或机械设备故障，化粪池不能有效处置废水，应立即通知园区关闭总排口，组织维修，污水暂存于应急池内。 |
| 危险废物暂存间 | 危险废物渗滤液污染土壤、地表水 | (1)危险废物暂存间设有专人负责管理，每日定期巡查； (2)厂区和有资质处理危险废物的处置单位签订安全处置协议，由该单位回收安全处置。 （3）消防废水通过导流沟引至危化品库外截留池，再交由有资质单位进行回收处置 （4）若发生泄漏使用吸油毡收集，或通过导流沟引至危废暂存间外截留池，再交由危废单位进行收集处置。 |

  - 预警行动

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 预警的条件

本工厂设定发布预警的条件如下：

(1)气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

(2)危化品库、储罐发生泄漏、大面积火灾、爆炸事故，不完全燃烧产生的有毒有害气体扩散至厂区外；

(3)污水处理站设备故障、导致废水量超过应急池容积外溢至雨水管网外排；

(4)发生生产安全事件可能次生突发环境事件时；

(5)公司周边企业发生突发事件影响到本公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

### 预警级别

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色，根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。根据本厂区突发环境事件等级预警氛围蓝色、黄色二级，收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。本企业预警情况见下表。

表5.2-1  厂区预警情况一览表

| 预警类型 | 事故类型 |
| --- | --- |
| 黄色 | (1)厂区内储存的二乙醇胺泄漏，挥发性有机物或粉尘与空气的混合物容易达到爆炸极限，从而导致发生爆炸、火灾事故，厂区内部消防力量可控制事态，消防废水可控制在厂区内； (2)化粪池等废水处置措施系统故障、管路破损，应急池能有效收集废水；厂区内集、排气系统故障，导致挥发性有机物、粉尘等泄漏至厂房内； |
| 橙色 | (1)厂区内储存的油二乙醇胺泄漏，挥发性有机物或颗分成与空气的混合物容易达到爆炸极限，从而导致发生大面积爆炸、火灾事故，产生有毒有害气体对厂外环境和人群健康产生严重影响，需借助外部消防力量；消防废水漫溢至厂区外； (2)化粪池等污水处理设施系统故障、管路破损，应急池不能容纳污水量而导致污水外溢至厂区内，经由雨水管网排至厂区外；厂区内设备因集、排气系统故障，导致挥发性有机物、粉尘等易燃易爆物质泄漏至厂房内，因遇到高温、火花、明火而发生火灾； (3)因火灾爆炸直接导致人员死亡、中毒或重伤的； (4)因环境污染发生疏散、转移厂区外人员的。 |

### 事故初判

如果发生以上情形之一时，由工厂应急指挥领导组初步判定失态发展趋势及可能发生的事故，并根据判定结果及时启动相应的应急响应。

### 预警方式

厂区预警方式主要为固定电话、手机、对讲机和警铃。安全疏散组需要保证应急事故条件下，厂区预警途径的畅通、完好，以使环境风险预警信息能快速、准确的传递。

一般危险事件采用固定电话、手机、对讲机；

较大事件采用火警警铃。

### 预警报告程序

(1)事故的最先发现者或现场人员（当班、值班人员）应立即将事故情况向班组班长汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

(2)班组班长接到事故报告后，根据突发事件严重性，向应急指挥领导组报告；

(3)应急指挥领导组总指挥接到事故报告后，根据突发事件危害程度，启动相应预案，并组织内部消防力量参与救援，及时与安全疏散组、抢险救援组和安全警戒组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，应急指挥领导组应迅速拨打119、120火警、急救电话，请求支援；

(4)应急指挥领导组根据事故的严重性，启动相应环境事故应急预案，无论发生一般突发性环境污染事件(厂区内)或较大突发性环境污染事件（厂区外），应急指挥组组长应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度。如果发生较大突发性环境污染事件（厂区外），应急指挥领导组总指挥还应将事故情况向咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市安监局、赤壁市消防大队等上级部门汇报，并请求支援。

工厂预警程序示意图见图5.2-1。

事故发现人：当班、值班人员

班组班长

湖北瑞博新材料科技有限公司应急指挥领导组

赤壁市安监局

赤壁市消防大队

咸宁市生态环境局赤壁市分局

赤壁市应急指挥中心

赤壁市安监局

咸宁市生态环境局

上报请求支援

安全疏散组

抢险救援组

安全警戒组

后勤保障组

医疗救护组

医疗救护组

图5.2-1  环境应急预案预警程序示意图

  - 预警发布与解除

### 预警发布

预警信息经湖北瑞博新材料科技有限公司收集，经湖北瑞博新材料科技有限公司应急指挥领导组批准发布。

### 预警解除

污染事故得到控制，应急指挥领导组下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过固定电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急指挥领导组应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

  - 预警措施

应急状态下的报警、救援通讯联系方式：

消防119；

医疗120；

工厂24h应急联系18959955290；

工厂火警报警装置。

一旦发生重大事故，必须迅速报警。报警时应讲清以下内容：

（1）事故发生时间、单位名称、详细地址；

（2）事故发生部位、严重程度；

（3）报警人姓名、报警电话号码。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照本应急预案执行，立即发布预警，进入预警状态后，工厂将根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给当地政府相关部门，由政府部门启动预案予以支援。工厂各部门应当迅速采取以下措施：

（1）应急指挥领导组根据突发环境事件级别，立即发布预警，启动本预案；

（2）发布预警公告方式：事故发生后首先按照应急指挥领导组的命令通过电话、对讲机或火警警铃通知全厂人员，根据危险等级发布相应的预警通知；

（3）应急救援行动小组成员应立即进入救援待命状态，穿戴个人防护设备，携带救援应急设备，并立即集结，随时响应应急指挥领导组下达的救援指令。同时，根据突发环境事件情景，立即关停涉事设备、阀门；联系湖北瑞博新材料科技有限公司关闭雨水排放口。救援行动小组各组长根据事故变化动态和发展，及时向应急指挥领导组领导报告危险情况；

（4）根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

- 信息报告与通报

  - 内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向有关负责人报告，按照事故发现人、班组负责人、应急指挥领导组顺序逐级上报。

（2）发生生产环保事故、安全事故造成人员伤亡，事故部门负责人应在第一时间内向应急指挥领导组进行报告。

（3）厂内应急救援信号主要通过电话报警，应急指挥领导组通过电话、对讲机向全厂发布救援指令。

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、办公室应及时将事故情况向应急指挥组、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令。

  - 信息上报

突发环境事件发生后，抢险救援组成员必须以最快捷的方式，立即将所发生的事故情况报应急指挥领导组。

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当由应急总指挥立即（不得超过1小时）向赤壁市安监局、赤壁市消防大队、咸宁市生态环境局赤壁市分局、咸宁市环境保护局汇报。

工厂应急指挥领导组总指挥由总经理张婧负责，电话18959955290；副指挥由副技术总监尹雪峰负责，电话15071171301。事故报告应包括以下内容：

（1）发生事故的环节和事故发生的时间、地点；

（2）事故原因、性质的初步判断；

（3）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的原辅材料的种类；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）事故救援的情况和已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

（7）需有关部门和单位协助事故救援的有关事宜。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向咸宁市生态环境局等、咸宁市安监局等部门报告。

  - 信息通报

### 信息通报内容

对可能受到事故影响的单位，应在事故发生后进行及时通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质。

（2）突发环境事件对人体健康的影响。

（3）自我保护的措施及注意事项。

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

### 信息通报的联络方式

- 主管部门联系方式

表6.3-1 各级环境事件信息通报联系方式一览表

| 事件级别 | 通报部门 | 24h联系电话 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级事件 | 厂内应急指挥中心 | 总指挥：18959955290（经理：张婧） |
| Ⅱ级事件 | 厂内应急指挥中心 | 0715-5906324 |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5355351 |
|  | 赤壁市安监局 | 0715-5353630 |
| Ⅰ级事件 | 厂内应急指挥中心 | 0715-5906324 |
|  | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 0715-5355351 |
|  | 咸宁市生态环境局 | 0715-8898872 |
|  | 湖北省生态环境厅 | 027-87861455 |
|  | 赤壁市中伙铺镇中伙铺村委会 | 0715-5600270 |

- 应急响应与措施

  - 响应分级

按企业突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将该企业突发环境事件的应急响应分二级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应（较大突发环境事件）、Ⅱ级响应（一般突发环境事件）。

Ⅱ级响应：当发生一般突发环境事件时启动，由现场发现人员立即上报班组班长，由班组班长汇报应急指挥领导组后，由应急指挥领导组总指挥启动相应的应急方案；

Ⅰ级响应：当发生较大突发环境事件时由应急指挥领导组总指挥启动相应的应急方案并组织现场救援。同时，立即拨打报警电话，请求支援，并及时向赤壁市安监局、咸宁市生态环境局赤壁市分局、赤壁市消防大队、咸宁市生态环境局、咸宁市安监局等部门报告，并求助专业抢险队、政府部门和社会救援力量。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求政府应急救援单位支援。

分级事故响应见图7.1-1、7.1-2：

二级响应

一般环境事件

厂区应急救援力量可以解决、数据厂区级一般影响

危化品库内储存的二乙醇胺泄漏遇明火、火星等导致火灾事故，厂区内救援力量可控制事态，消防废水可控制在厂区内

厂区内集气、排气设备故障，导致挥发的可燃物资泄漏至厂房内，通过加强车间通风排出

污水处理设施故障，应急池能够有效收集废水，并通过紧急抢修使处理设施恢复正常运行

图7.1-1  II级响应(一般事故)示意图

一级响应

较大环境事件

造成厂区外环境质量变化，严重威胁厂区外人员的安全，属于厂外级突发环境事件

危化品库内储存的二乙醇胺泄漏破裂发生大面积爆炸、火灾，需要借助外部消防力量

污水处理设备故障，管路破裂，应急池不能容纳污水量而导致污水外溢至厂区内，经由雨水管线排至厂区外

因环境污染发生疏散、转移厂区外人员

厂区内集气、排气设备故障导致挥发的可燃物资泄漏，遇到高温、火花、明火发生火灾

因火灾爆炸直接导致人员死亡、中毒或重伤

图7.1-2  I级响应（较大事故）示意图

  - 应急程序

### 响应程序

工厂应急响应程序均执行以下应急准备与响应控制程序，即：

发现→逐级上报→应急指挥领导组→启动预案

事故现场发现人员，及时逐级上报，企业相关领导负责指挥协调应急抢险工作，并启动响应预案。若需要外部救援力量，则由应急指挥领导组总指挥请求外部救援。

以下具体叙述本工厂发生不同级别的突发环境事件的响应过程。

（1）发生一般突发环境事件时的II级响应过程，由事故发现人及时上报给班组班长，说明具体情况，班组班长立即查看现场后报告应急指挥领导组，由应急指挥领导组总指挥及时启动II级响应及相应的应急预案，并按照II级响应开始组织应急救援小组及时进行应急工作。

（2）发生较大突发环境事件的I级响应时，事故发现人员在做好自身防护时，立即报告班组班长和工厂应急指挥领导组总指挥，应急指挥领导组总指挥根据突发事件情况，启动相应预案，立即通知应急值班人员拉响警铃，通过对讲机、电话通知全厂人员，进入紧急状态。同时召集工厂各应急救援小队，各应急救援小队第一时间立即穿戴防护装备和应急物资，并在15分钟之内集中待命。各应急小队坚决服从应急指挥领导组总指挥的统一指挥，在保证自身安全的情况下，立即进入抢险救援状态，进行紧急抢险和厂区人员疏散、隔离工作。同时，应急指挥组总指挥还应立即拨打消防救援电话，并上报当地政府相关领导，由当地政府启动相应的应急措施予以支援。

下表为简明应急预案表7.2-1。

表7.2-1 简明应急预案表

| 事故等级 | 响应分级 | 响应过程 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | II级 | 发现→上报→启动预案→应急救援小组组织抢险→响应结束→善后工作 |
| 较大 | I级 | 发现→上报→启动预案→请求外部救援→组织疏散隔离→应急救援小组组织抢险→政府启动响应预案予以支援→响应结束→善后工作 |

### 应急指挥内容

工厂应急指挥领导组指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）工厂内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

（4）协调各职能小组、各专业应急力量实施应急支援行动

（5）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（6）划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（7）根据现场救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

（8）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

（9）及时向行政主管部门报告应急行动的进展情况。

如有必要，请示上级邀请有关专家和专业人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作。

  - 现场应急处置措施

### 水环境突发事件应急处置

工厂发生的水环境突发事件主要有：污水处理站废水异常排放、安全生产事件次生水环境突发事件。

（1）现场人员发现“水环境突发事件”时应及时通知班组班长，由其迅速通知应急指挥领导组成员，由总指挥决定启动相应的应急预案并指挥协调整体应急抢险工作，通知应急救援小组做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。应急指挥领导组总指挥通知全厂立即停止生产，根据事态发展情况，决定是否上报当地政府。

（2）当现场人员发现管道破裂或停电导致污水不能有效处理，发现人员应：

①立即上报：现场发现人员立即向班组班长报告，班组班长根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导指挥组报告，由应急总指挥决定启动II级响应或I级应急预案，根据事态发展情况，决定是否上报当地政府请求支援。

②现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；污水临时存放在应急池内，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理站处理。

（2）目前，由于本项目雨水收集系统及雨水排放口依托科创慧谷园区，创慧谷园区雨水总排口未设置关闭阀，并且未设置专门的事故池，应立即增加切换阀和事故池。安全生产事件次生水环境突发事件时，应立即关闭雨水总排放口，并采取围堵措施，使废水排入事故池中，防止污染物进入外环境，减少污染事件影响区域和范围。

（3）启动事故应急水泵，将厂区废水引至事故池暂存。

（4）根据“水体环境突发事件”类型，启动相应的现场处置预案。

（5）如事件污水有发生超出厂区控制范围内的趋势，应及时报告咸宁市生态环境局或咸宁市生态环境局赤壁市分局，请求支援，防止造成大范围污染事件。

### 大气环境突发事件应急处置

大气环境突发事件的主要类型有：吸附装置故障，导致挥发性有机物及粉尘在设备中聚集，进而引发火灾、爆炸等生产安全事件。

（1）现场人员发现“大气环境突发事件”时应及时汇报班组班长，班组班长核实情况后应立即通知应急指挥领导组，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

（2）工厂立即停止相关作业，并对排气筒设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，避免污染物进一步产生，并加强厂房内通风。

### 危险废物安全防范措施

企业在厂区南侧设有一间20m2危废暂存间，用以储存厂区产生的危险废物，并定期交由武有资质单位进行回收安全处置。

（1）②危废暂存间应完善进出台账，补充分区标识标牌，定期对导流沟和防泄漏池进行清理。

根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时严格遵守以下要求：

- 危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向赤壁市申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

- 危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

- 危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

- 危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送赤壁市安环局和咸宁市生态环境局赤壁市分局。

- 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。

- 废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

- 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

- 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，危险废物运输单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

- 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

在严格落实上述安全防范措施后，厂区危险废物发生突发环境事件概率较小；出现突发环境事件时需由应急组小组对危险废物转运至危废收集容器，并第一时间通知有资质单位进行清运处置，针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害可委托第三方有资质机构进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

### 厂区内二乙醇胺泄漏事故应急措施

厂区主要采用塑料桶贮存二乙醇胺，罐体破损出现泄漏时造成火灾，由事故发现人立即向班组负责人报告，班组负责人立即向应急指挥领导组报告，并现场事态发展的情况，决定是否启动Ⅱ级响应或I级应急预案。具体过程为：

（1）疏散与隔离

首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区。若发生大面积火灾，这时一立即拨打打“119”报警，请求消防专业人员救援，同时要保护、控制好现场。

（2）切断火源

消除泄漏污染区域和附近的各种火源。

（3）个人防护

参加泄漏处理人员应对泄漏品的化学性质和反应特征有充分的了解，要于高处和上风处进行处理，严禁单独行动，要有监护人。应急救援人员还应佩戴适当的防护用品，防止事故处理过程中发生伤亡、中毒事故。

为了防止挥发的物质通过呼吸系统侵入人体，应急救援人员可佩戴正压式呼吸器，穿防静电工作服进入现场进行紧急处置。为防止眼睛受到伤害，可采用化学安全防护眼镜、安全防护面罩等。为了保护手不受损害，可以采用橡胶手套、乳胶手套等。

（4）泄漏后应急处置

如果是窗口发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏。另外，要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群，万一控制不住泄漏，要及时处置泄漏物，严密监视，以防火灾、爆炸。防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，可用沙子、吸附材料等吸收，或者采用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，也可用固化法处理泄漏物。要及时将总厂区雨水排放口关闭，防止物料通过雨水管网外流。企业已在厂区旁设置50m3事故池，事故状态下，通过沙袋阻断雨水收集管网，开启事故池阀门。

### 火灾、爆炸事故应急措施

发生火灾爆炸事故后，最早发现者应立即向班组负责人报告，由班组负责人及时上报应急指挥领导组，应急指挥领导组总指挥根据现场事态发展的情况，决定是否启动Ⅱ级响应（Ⅱ级应急预案）或Ⅰ级响应（I级应急预案），采取的应急措施如下：

(1)最早发现者应立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警。现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃或引爆的物料。

(2)应急指挥领导组接到报警后，应迅速通知应急救援小组成员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，展开应急救援工作。

(3)由应急领导组总指挥迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告。

(4)安全警戒组应立即封锁周围的可能进入危险区的通道，阻止周围不相关人员或车辆进入危险区。

(5)凡能经切断物料或用自有灭火器材扑灭火灾而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自身不能控制的，应向环境应急领导组报告事故的具体情况及严重性。

(6)安全疏散组立即赶往事故现场查明有无受伤人员，以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，轻者可由人员抢救组自行在安全区内抢救，严重者尽快送医院抢救。

(7)若自身无法控制事故的发展，特别是发生爆炸性事故时，环境应急领导组应当立即向各部门发布紧急疏散的指令安全疏散组接到指令后应当立即组织本单位人员按照本预案提供的安全疏散通道进行疏散撤离，在事故影响有可能波及邻近单位时，应向周围企事业单位发出警报，报告事故发生情况，并派人协助对方进行应急处理或疏散撤离。

(8)消防队到达事故现场后，现场应急救援指挥交由消防部门统一指挥。

(9)医疗救护部门到达现场后，安全疏散组应与之配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

(10)抢险救援组应戴自给正压式呼吸器，防护服，对中毒人员展开搜救，并使用消防砂灭火、清除渗漏液、进行局部空间清洗等。

(11)当事故得到控制，立即成立二个专门工作小组：在环境应急指挥领导组总指挥的领导下组成事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。在环境应急领导组指挥下，由生产班组人员、设备管理人员、维修人员组成抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。

(12)发生火灾或爆炸产生的消防废水处置遵行“防止流失，集中存放，专业处理，达标排放”原则，确保不产生事件次生灾害。消防废水应收集至污水处理设施中集中进行处理。

灭火过程中，还应注意以下事项：

(1)在灭火时应注意不同物料引起的火灾，选取不同的灭火器材。针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

(2)扑救人员应占领上风或侧风阵地：进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒；

(3)正确选择最适合的灭火剂和灭火方法：火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）；

(4)消灭余火：火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全生产监督管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经消防部门和上级安全生产监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

### 人员隔离、疏散措施

安全疏散组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。如果发生了与燃烧及爆炸有关的环境事件，需要人员及时撤离现场，应急指挥领导组就要迅速制定撤离路线。设定撤离路线的原则一般是沿着上风向或侧风向撤离到危险涉及范围之外（至少100m）。在安全距离内，安全警戒组要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。并根据现场事故发生情况，设置隔离距离。保证事故应急临时救援指挥部所处位置兼顾指挥和安全的双重重要地方。

### 应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一由应急指挥领导组协调，突发环境事件时主要采取下列行动：

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（3）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求。

（4）现场配备的应急救援器材，主要有防护用具、各种应急药品、应急排污泵等。

### 事件可能扩大后的应急措施

（1）发生火灾、爆炸事件时，应密切关注厂界外情况，如火势有向厂界外发展的趋势，应立即集中力量对厂界附近的火源进行扑灭，以防危机临近其他企业或公用设施。

（2）运输过程中，发生事件时，应及时报告当地政府部门，请求启动区域的应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

（3）根据事件扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，提出相关人员撤离事件现场及请求相关部门、单位援助的建议；

（4）当事件有扩大趋势时，评估事件扩大后的影响范围由应急指挥领导组向政府机关提出附近群众疏散的建议；

（5）根据事件扩大后的情况采取相应抢救、救援及控制措施；

（6）污染治理设施的运行和控制。

①泄漏污染物用应急池收集，委托相应资质的单位处理。

②消防废水应引入污水处理设施中检验达标后排放，若污水处理站不能处理，应委托专业处理公司收集处理。

  - 受伤人员救治方案

根据突发环境事件的级别，受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，该企业的应急救治方案具体如下：

针对轻微的物理伤害及轻微的中毒情况，在现场进行及时预处理后（物理伤害进行消毒止血；化学品接触皮肤或进入眼内及时冲洗；轻微的中毒要及时离开现场，接触新鲜空气，保持呼吸道通畅；误食者用清水漱口，给饮牛奶或蛋清），尽快送到附近医院做进一步的处理。

针对物理或化学伤害严重或中毒严重者，都要在临时处理的同时迅速送往附近医院进行治疗。

(1)现场急救注意事项

选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止发生继发性损害；应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应；进入毒物污染区要注意安全。参加救援人员需佩戴防毒面具。

(2)现场处理

迅速将患者从现场转移至空气新鲜处，中毒者脱离染毒区后，应在现场立即着手急救。呼吸困难时给氧，呼吸停止者赶快做人工呼吸。不适宜用口对口法时，可用史氏人工呼吸法。心脏停止跳动的，立即拳击心脏部分的胸壁或作胸外心脏按摩；人工呼吸与胸外心脏按摩可同时交替进行，直至恢复自主心搏和呼吸。

(3)彻底清除毒物污染，防止继续吸收

脱离污染区后，立即脱去受污染的衣物。对于皮肤、毛发甚至指甲缝中的污染，都要注意清除。毒物经口侵入体内，应及时彻底洗胃或催吐，除去胃内毒物，并及时以解毒药物减少毒物的吸收。使用特效药物治疗时，对症治疗，严重者送医院观察治疗。

  - 应急监测

### 应急监测程序

较大环境风险事故发生、抢险应急的同时，企业还应对事故现场进行侦察检测。由于企业没有设置环境监测人员，建议企业与咸宁市内第三方有资质的监测机构建立合作。一旦发生较大环境风险事故，应立即通知监测单位前来现场。根据工厂环境应急指挥领导组下达的应急监测任务，按本预案启动应急监测工作程序。应急监测机构人员接到指令后，应立即做好应急监测各项准备工作，携仪器设备、防护设备赶赴事故现场进行调查、监测和采样。报告传达人员作好资料收集。

现场监测人员接到应急监测任务通知后立即携带所需的仪器设备、防护装备和所需的监测预案、标准、方法、规范等资料，赶赴事故现场进行调查、监测和采样。采样时服从现在指挥人员指挥，所采样品必须具有代表性。必要时穿戴防护用品。

现场监测人员到达现场进行污染状况调查后，及时了解污染状况，听从现场指挥人员确定采样点，并建议是否增加监测点位、项目和频次，是否增加现场监测人员和仪器。对无法监测或不具备监测条件和能力的项目时，应向上一级部门报告，提请上级环境监测机构协调解决。现场监测和分析数据需现场报告时，数据直接报告现场指挥人员。样品保存应按照相关技术规范操作，并做好现场采样记录。

应急监测小组接到现场指挥部的指令后方能宣布应急监测终止，并根据事故现场指挥部的指令或安排正常的环境监测或跟踪监测。

监测公司：湖北跃华检测技术有限公司，电话：18696101228。

### 事故状态应急监测方案

当厂区处于事故状态下，监测因子为泄漏物料和可能伴生次生的有毒有害物品，因根据事故状态下物料泄漏量及物料特性等具体确定。应急监测方案见表7.5-1。

表7.5-1  企业事故应急监测方案一览表

| 突发事件类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二乙醇胺泄漏至火灾爆炸事故 | 大气 | 事故区，厂界无组织排放点 | CO、氮氧化物、PM10等 | 1次/h |
|  | 地表水 | 雨水总排口、污水总排口 | COD、氨氮等 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |
| 危险化学品泄露事故 | 大气 | 事故区，厂界无组织排放点 | CO、SO2、非甲烷总烃、氨、氮氧化物 | 1次/h |
|  | 地表水 | 雨水总排口、污水总排口 | pH、COD、氨氮等 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |
|  | 土壤 | 事故区、厂界周边 | 土壤45项、pH | 事故发生后连续取样，直到恢复正常 |
|  | 地下水 | 事故区、厂界上下游 | pH值、氨氮、挥发性酚、氟化物、总硬度、硫酸盐、砷、汞、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氯化物、硝酸盐、氰化物、铅、镉、碳酸氢根、碳酸根、钠离子、钾离子、镁离子、钙离子、总大肠菌群、溶解性总固体、井深、地下水水位、并记录流速、水温 | 事故发生后，直到恢复正常 |
| 污水处理设施故障事故 | 地表水 | 污水总排口 | pH、COD、氨氮、石油类等 | 事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常 |
|  | 土壤 | 事故区、厂界周边 | 土壤45项、pH | 事故发生后连续取样，直到恢复正常 |
|  | 地下水 | 事故区、厂界上下游 | pH值、氨氮、挥发性酚、氟化物、总硬度、硫酸盐、砷、汞、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氯化物、硝酸盐、氰化物、铅、镉、碳酸氢根、碳酸根、钠离子、钾离子、镁离子、钙离子、总大肠菌群、溶解性总固体、井深、地下水水位、并记录流速、水温 | 事故发生后，直到恢复正常 |

  - 应急终止

### 应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由工厂环境应急指挥组实施。

### 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由企业、赤壁市安监局和咸宁市生态环境局赤壁市分局根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 应急终止后的行动

（1）查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）编制重大、较大环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）根据事故处置的经验教训，对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要。

- 善后处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作，主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

  - 人员安置及损失赔偿

做好受灾人员的安置工作，对员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证人心稳定，快速投入正常生产。

  - 生态环境恢复

对受灾范围进行科学评估，并对遭受污染的生态环境进行恢复。

本企业可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水、土壤及植被的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生废水（含消防废水）经污水处理设施处理达标后回用；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议，企业根据专家建议，对生态环境进行恢复。

  - 事故调查报告和经验教训总结及改进建议

在进行现场应急的同时，应急指挥领导组组织相关人员抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由领导小组根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部应认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单（见附件），以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。同时，对组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程存在的不足，加强应急管理并对预案进行及时修订。

- 应急培训和演练

  - 培训

工厂内部应急培训分两个层次进行。

### 岗位人员培训

现场岗位人员培训是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重点环节，同时也是事故早发现、早报告的关键，一般事故在这一层次能够及时处理而避免。

以设备和设施为单位，对设备和设施负责人、专业工程师、部门负责人进行培训，使每个成员熟练使用现场装备，熟悉应急救援及事故处理基本路程和方法，对事故进行可靠控制。

岗位培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理、避险、报警方法等。

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法。

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材。

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品特性、职业危害、急救方法等。

（6）针对可能启动I级应急响应救援程序时，本设备、设施需要采取的各类响应措施（如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、向中心报警等）；

（7）如何启动本设备、设施应急救援响应的程序；

（8）事故控制洗消方法。

### 工厂级培训

应急指挥领导组成员及各职能组负责人，每年进行一次，培训内容包括：

（1）熟悉工厂各类预案；

（2）如何启动应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本部门（专业组）负责的应急救援，如何与其他部门（专业组）配合；

（4）如何组织应救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织企事业单位、政府部门的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场洗消方法。

  - 应急演练

应急演练可分为桌面演练、功能演练和全面演练。

### 桌面演练（口头演练）

桌面演练是对演练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本工厂，可以由应急指挥领导组发起组织，由副指挥负责具体实施。如由副组长负责制定口头演练计划，编写桌面演练方案和演练内容，演练参加人员，制定学习演练的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急指挥组，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演练所作的书面报告，总结每次口头演练活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急指挥组，为功能演练和全面演练做准备。

### 功能演练

功能演练主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演练比桌面演练规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个工段内部开展功能演练。

### 全面演练

全面演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演练过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演练，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演练完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

### 演练参加单位、人员以及演练时间、频次

突发环境事件应急预案应每年组织演练1次。由应急指挥领导组组织筹划本工厂的应急演练活动，确定演练方式。

全面演练应邀请市生态环境局、赤壁市安监局等有关部门参加。

企业参加人员应包括企业领导、应急领导小组成员和应急小组全体队员。

### 演练后总结

演练后，预案管理部门要有总结，包括演练的时间、地点、预案名称、演练目的、演练过程及评估、存在的问题、整改措施、预案的不符合项、预案修订意见等内容，并形成总结报告。

- 保障措施

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本企业的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障和物资装备保障等四个方面。

  - 通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由安全疏散组负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、对讲机、固定电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

  - 资金保障

工厂应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急指挥领导组负责组织储备。

  - 人力资源及技术保障

工厂要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍。包括：抢险救援队、物资保障队、环境监测队、疏散隔离队、医疗救护队和善后处理队等专业救援队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演练。以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。结合工厂实际情况，目前工厂已设置有安全疏散组、抢险救援组和安全警戒组等救援队伍。

另外，根据目前实际情况，建议根据每一个危险源点发生的可能事故，按照风险管控的要求，分别制定出有针对性的响应制度及规程，并在每个风险源点制作标志标牌，并印发指导手册，确保全厂所有员工能够在熟悉环境事故发生时的响应流程。

  - 物资装备保障

### 应急物资管理

工厂应急管理部门结合本工厂生产的特点，组织制定各类应急物资的储备定额，确定实物储备和协议储备应急储备物资的品种、数量和技术规划，编制年度应急物资储备项目及资金计划，制定年度应急物资储备方案。

（1）应急物资采购、存储、周转

采购人员按照工厂招标采购的有关规定，组织实施应急物资的采购工作。根据工厂批准的方案确定协议储备供应商。工厂管理部门制定应急物资实物储存维护、周转轮换和报废管理规定，通过工程建设、生产维护等对实物储备物资进行定期更新替换，避免实物储备物资因长期存放性能质量下降。

（2）应急物资供应

发生特发事故时，发现人员向应急领导组提出应急救援需要时，应急管理部门按照“先近后远、先利库后采购”的原则以及“先实物、再协议”的储备物资调用程序，统一调配应急物资，在储备物资无法满足需求的情况下，进行紧急采购。

### 应急物资保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，本工厂主要由生产办公室负责该项工作，应设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

根据工厂可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，工厂目前应急物资储存现状见表10.4-1，厂区需要的应急物资清单见表10.4-2。

表10.4-1 厂区现有应急物资及设备情况一览表

| 应急资源功能 | 编号 | 应急设施及装备名称 | 数量 | 单位 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物收集 |  | 应急池 | 1 | 个 | 厂房旁 |
|  |  | 应急提升泵 | 1 | 个 | 车间内 |
| 污染物降解 |  | 水泵 | 2 | 台 | 车间内 |
| 安全防护 |  | 应急救援柜 | 1 | 个 | 车间、应急监控室 |
|  |  | 空气呼吸器 | 3 | 台 | 应急监控室 |
|  |  | 洗眼器 | 5 | 个 | 各车间外 |
|  |  | 防护口罩 | 75 | 盒 | 应急监控室 |
|  |  | 安全帽 | 10 | 顶 | 应急监控室、车间 |
|  |  | 消防雨靴 | 5 | 双 | 应急监控室 |
|  |  | 防护手套 | 50 | 双 | 应急监控室 |
|  |  | 创口贴 | 5 | 盒 | 应急监控室 |
|  |  | 风油精 | 10 | 瓶 | 应急监控室 |
|  |  | 碘伏 | 5 | 瓶 | 应急监控室 |
|  |  | 纱布 | 5 | 包 | 应急监控室 |
|  |  | 医用酒精 | 5 | 瓶 | 应急监控室 |
|  |  | 消毒棉签 | 10 | 包 | 应急监控室 |
|  |  | 烫伤膏 | 3 | 支 | 应急监控室 |
|  |  | 防毒面具 | 5 | 个 | 应急监控室 |
|  |  | 安全带 | 5 | 个 | 应急监控室 |
|  |  | 急救绳 | 2 | 个 | 应急监控室 |
|  |  | 防护服 | 3 | 件 | 应急监控室 |
|  |  | 防尘面具 | 5 | 个 | 应急监控室 |
| 应急通信和指挥 |  | 电话、手机、传真、电脑（可上网） | 5 | 部 | 办公楼 |
|  |  | 手持扩音器 | 2 | 个 | 应急监控室 |
|  |  | 手电筒 | 5 | 个 | 应急监控室 |
|  |  | 便携式应急照明灯 | 5 | 个 | 应急监控室 |
| 其他通用性资源 |  | 干粉灭火器 | 10 | 个 | 厂界各处 |
|  |  | 室内灭火器箱 | 5 | 个 | 厂界各处 |
|  |  | 消防水带 | 3 | 个 | 厂界各处 |
|  |  | 消火栓 | 1 | 个 | 厂界各处 |
|  |  | 各类警示牌 | 10 | 组 | 厂界各处 |

表10.4-2厂区还需新增应急物资及装备一览表

| 类别 |  | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 | 备注/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源切断 |  | 沙袋 | 3 | 个 | 应急池旁 | 事故状态下，将雨水管网中的消防废水等抽至厂区应急池内 |
|  |  | 沙子 | 1 | 吨 | 应急池旁 | 用于将消防废水堵截在雨水管网内； |
| 污染物控制 |  | 铁锹 | 2 | 把 | 化学品仓库、危废暂存间 | 备用 |
|  |  | 镐 | 2 | 把 | 应急监控室 | 备用 |
| 安全防护 |  | 担架 | 2 | 架 | 应急监控室 | 备用 |
| 应急指挥与通讯 |  | 对讲机 | 5 | 个 | 应急监控室 | 备用 |
| 环境监测 |  | 气体探测器 | 5 | 个 | 危化品仓库、危废暂存间等 | 监控 |
|  |  | 感烟探测器 | 5 | 个 | 危化品仓库、危废暂存间等 | 监控 |

  - 宣传、培训和演练

宣传、培训和演练工作主要由环境应急指挥领导组和应急救援工作小组负责，其主要工作内容如下：

（1）加强环境保护科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识；

（2）加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测和救护队伍；应至少每年开展一次全厂职工环境事故风险防控考试。

（3）定期组织环境应急实战演练，必要时可由邀请邻近单位参与，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力，全面提高公众预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。

  - 应急能力保障

为保障环境应急体系始终处于良好的备战状态，企业要对各个抢险救援小组的制度设置情况和工作程序的建立与执行情况、人员培训与考核情况、应急装备和经费储备的管理与使用情况等方面，在环境应急能力评价体系中建立定期的、自上而下的监督、检查和考核机制。

该工厂制定了一系列的环保管理规程，且在日常生产中设有环保领导小组，负责该企业生产中涉及的环境保护工作，切实把环境保护制度落到实处。树立“预防为主，防胜于治”的风险事故防范思想，把环保指标纳入考核内容，明确指标、奖惩分明，力求做到防患于未然。

- 附则

  - 有关名词、术语

突发环境事件：指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

应急处置：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练(演练)、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

  - 预案解释

本预案由湖北瑞博新材料科技有限公司环境应急指挥领导组负责解释。

  - 预案的管理与修订

公司应急指挥领导组负责本预案的修订和变更管理。应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案进行修订：

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法定代表人等发生变化的；

（2）单位工作职责、生产工艺、规模、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（4）外部环境、可能受影响的环境风险受体、区域环境规划或环境功能区划发生变化的；

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（7）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（8）应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

  - 应急预案的备案

按照环境保护部文件《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评审，待专家评审通过后报咸宁市生态环境局赤壁市分局备案。

  - 地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与之相关的交流与合作。

  - 奖励与责任追究

### 奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面做出较大贡献的，应依据有关规定给予奖励。

### 责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

### 预案的实施

本预案经湖北瑞博新材料科技有限公司办公会议讨论通过后印发施行。